Содержание

Введение	2

1 Вредоносные и опасные факторы производства	3

1.1 Вентиляция рабочего помещения	5

2 Действие персонала в чрезвычайной ситуации	8

3 Правила безопасности на производстве	11

4 Экологичность производства	12

Вывод	13

Введение

Создание уютной атмосферы в доме сегодня невозможно представить без использования ароматических свечей. То, что еще недавно воспринималось как простое хобби, сегодня превращается в динамично развивающееся направление малого бизнеса. Работа в условиях профессионального цеха ставит перед организатором серьезные вызовы. Производственные риски включают в себя высокие температуры, опасностью возгорания и взаимодействие с летучими химическими соединениями. Именно поэтому грамотная организация рабочего пространства является приоритетом.

В индустрии крафтового производства вопросы техносферной безопасности зачастую игнорируются в угоду эстетике. Отсутствие системного подхода к охране труда и экологическому контролю может привести не только к порче имущества, но и к нанесению вреда здоровью работников.

Целью работы является теоретическое обоснование и разработка комплекса мер по обеспечению безопасности и экологической устойчивости цеха по производству ароматических свечей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Выявить вредоносные и опасные факторы производства, возникающие при работе с восками и ароматизаторами.

- Регламентировать четкие действия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций в мастерской.

- Сформулировать основные правила безопасности на производстве.

- Обосновать экологичность производства через выбор сырья и эффективную утилизацию отходов.

Объектом выступает деятельность цеха по изготовлению ароматических изделий. Предметом являются технические и организационные средства защиты, обеспечивающие безопасность труда и сохранность окружающей среды.

1 Вредоносные и опасные факторы производства

В данном разделе проанализированы основные опасные и вредные производственные факторы, сопровождающие процесс изготовления ароматических свечей в условиях профессиональной мастерской. Переход от домашнего хобби к организованному производству в помещении площадью около 36 квадратных метров, как это часто встречается в малом бизнесе, требует принципиально иного уровня оценки рисков. На основе технологической карты процесса было выделено три ключевые группы факторов, оказывающих существенное влияние на здоровье персонала и безопасность объекта.

Первым и наиболее выраженным фактором является термическое воздействие. Процесс создания свечей неразрывно связан с постоянным нагревом воска или парафина до температур, значительно превышающих температуру человеческого тела. Температура плавления различных видов воска варьируется от 50 до 90 градусов Цельсия, однако для качественного введения ароматических композиций и обеспечения хорошей адгезии к стенкам подсвечника материал нередко доводится до 85-95 градусов. Эксплуатация мощных электрических воскоплавов и использование метода водяной бани создают условия, при которых риск получения термических ожогов становится постоянным. Опасность представляют как прямые контакты с раскаленными поверхностями оборудования, так и случайные разбрызгивания горячего состава при перемешивании или розливе в тару. Кроме того, выделение избыточного тепла от нагревательных приборов в ограниченном пространстве цеха ведет к повышению температуры воздуха в рабочей зоне. Это провоцирует нарушение теплового баланса организма работника, вызывает повышенную утомляемость и снижение скорости реакций, что в итоге может привести к ошибкам при работе с оборудованием и повышению риска получения производственных травм.

Вторым значимым фактором выступает химическое воздействие, связанное с выделением вредных паров и аэрозолей. В производстве ароматических свечей используются разнообразные компоненты: парафин (пищевой или технический), соевый, кокосовый или пчелиный воск, а также концентрированные ароматизаторы и красители. При нагревании свечной массы, особенно в моменты пиковых температурных нагрузок, происходит интенсивная эмиссия летучих органических соединений в атмосферу помещения. Особое внимание в курсовой уделено парафину, являющемуся продуктом нефтепереработки. При его перегреве возможно выделение бензола и толуола, которые обладают токсичными свойствами. Ароматические отдушки, несмотря на их приятный запах, представляют собой сложные химические смеси. Входящие в их состав эфирные масла и синтетические душистые вещества при высокой концентрации в воздухе действуют как сенсибилизаторы и аллергены. Постоянное вдыхание этих паров без надлежащих средств защиты и вентиляции приводит к раздражению слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, вызывает хронические головные боли и может стать причиной развития профессиональных заболеваний. Следовательно, контроль за химическим составом воздушной среды является первоочередной задачей обеспечения безопасности.

Третьим фактором, определяющим специфику техносферной безопасности данного производства, является высокая пожароопасность. Воск, парафин, стеарин, хлопковые или деревянные фитили относятся к группе горючих и легковоспламеняющихся веществ. Температура вспышки восков находится в пределах 200-250 градусов, однако при нарушении технологического режима или неисправности термостатов воскоплава может произойти неконтролируемый нагрев. Разлив горячего воска вблизи источников открытого огня или на неисправные электронагревательные элементы неизбежно ведет к мгновенному возгоранию. Дополнительную нагрузку на пожарную безопасность создает наличие большого количества упаковочного материала - картонных коробок, бумаги и древесной стружки, которые часто хранятся непосредственно в зоне производства для ускорения процесса упаковки готовых изделий. Скученность оборудования и запасов сырья на ограниченной площади создает условия для быстрого распространения пламени и затрудняет эвакуацию персонала. Это свидетельствует о необходимости строгого разделения зон хранения и производства, а также внедрения систем контроля за температурой нагрева.

В итоге, детальная идентификация вредных факторов позволяет перейти к следующему этапу проектирования систем защиты. Вследствие проведенного анализа становится очевидным, что без внедрения эффективных инженерно-технических решений, таких как локальная вытяжная вентиляция и автоматизация температурного контроля, эксплуатация свечного цеха сопряжена с высокими рисками.

1.1 Вентиляция рабочего помещения

Обеспечение нормативных параметров воздушной среды в рабочем помещении является одной из приоритетных задач при проектировании цеха по производству ароматических свечей. В процессе плавления восковых смесей и введения парфюмерных композиций в атмосферу неизбежно выделяются летучие органические соединения, мелкодисперсные аэрозоли и избыточное тепло. Отсутствие эффективного воздухообмена ведет к быстрому накоплению вредных паров, что негативно сказывается на самочувствии персонала и общей пожарной безопасности объекта. Для нейтрализации данных факторов проанализирована и рассчитана система общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, адаптированная под конкретные параметры помещения.

В качестве исходных данных для расчета принят цех площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра. Общий объем помещения составляет:

V = S × h, (1.1)

где S – площадь помещения (50м2);

h – высота потолков в помещении (3м).

V = S × h = 50 × 3 = 150 м3.

Численность персонала, одновременно находящегося на производстве, составляет 5 человек. Технологический цикл включает работу нескольких электрических воскоплавов, что требует учета не только химического загрязнения, но и тепловой нагрузки.

Первоначально выполнен расчет необходимого воздухообмена по санитарным нормам, исходя из количества работающих. Согласно действующим стандартам, на одного человека в производственном помещении при отсутствии естественного проветривания должно подаваться не менее 60 кубических метров свежего воздуха в час. Расчет объема воздуха по количеству людей (Lчел) выполнен по формуле:

Lчел = N × l, (1.2)

где N – число работающих (5 человек);

l – удельный расход воздуха на одного человека (60м3ч).

Вследствие этого получено значение:

Lчел = 5 × 60 = 300м3ч.

Однако специфика свечного производства, связанная с испарением восков и ароматических масел, требует более глубокого подхода, учитывающего массу выделяющихся вредных веществ. Основная формула для определения требуемого объема вытяжки (Lвред), необходимого для поддержания допустимой концентрации примесей, выглядит следующим образом:

Lвред = MCпдк- Cпр, (1.3)

где M – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения за 1 час (мг/ч);

Cпдк – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (мгм3);

Cпр – концентрация этого же вещества в наружном (приточном) воздухе (мгм3).

Для условий интенсивного производства свечей (заливка партий, плавление основы) интенсивность выделения летучих соединений (M) принята на уровне 3500 мг/ч. Значение Cпдк для смеси углеводородов, характерных для паров парафина и воска, составляет 5мгм3. Содержание вредных примесей в приточном воздухе принимается равным нулю Cпр = 0. Подставив значения в формулу (1.3) получено:

Lвред = 35005 - 0 = 700 м3/ч.

Сравнение результатов двух методик показывает, что расчет по вредным выделениям дает значительно большее значение необходимого воздухообмена (700 м3/ч против 300м3ч). В итоге, для обеспечения безопасности принимается наибольшее из полученных значений. Это позволяет гарантировать эффективное удаление загрязнителей даже в моменты пиковой нагрузки на воскоплавы.

Важным показателем качества проектируемой системы является кратность воздухообмена (n), определяющая, сколько раз в течение часа полностью сменится воздух в цехе. Она рассчитывается по формуле:

n = LV, (1.4)

где L – расчетный расход воздуха (700 м3/ч);

V – объем помещения (150 м3).

Вследствие проведенных вычислений установлено:

n = 700 м3/ч 150 м3 ~ 4,67 ч-1.

Показатель кратности около 5 полностью соответствует требованиям для малых химических и парфюмерных мастерских, где норма варьируется от 3 до 8 смен воздуха в час.

Учитывая, что основным источником выделений являются воскоплавы и рабочие столы для розлива, предложено использование вытяжных зонтов в качестве локальных систем вытяжки. Это позволяет улавливать до 85% паров непосредственно в месте их образования, не допуская их распространения по всему объему пятидесятиметрового зала. Кроме того, подчеркивается важность притока: удаляемый объем воздуха должен полностью компенсироваться приточной установкой, снабженной угольными фильтрами. Это исключает возникновение зон застоя воздуха и неприятных запахов, которые могут проникать в соседние помещения.

В итоге, произведенные расчеты подтверждают, что для безопасной работы 5 человек на площади 50 кв. м требуется вентиляционная установка производительностью не менее 700 кубических метров в час. Вследствие внедрения таких параметров обеспечивается надежная защита органов дыхания персонала от воздействия летучих компонентов отдушек и продуктов нагрева воска. Это позволяет рассматривать проектируемый цех как современное, экологически чистое и безопасное производство. Применение автоматизированных систем контроля за состоянием воздушной среды дополнительно повышает уровень защищенности, своевременно сигнализируя о превышении концентрации паров. Грамотный инженерный подход к вентиляции превращает потенциально вредную среду в комфортное рабочее пространство, где творческий процесс не сопряжен с рисками для здоровья.

2 Действие персонала в чрезвычайной ситуации

Алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации, в частности пожара, является критически важным элементом подготовки персонала свечного цеха. В условиях, когда помещение площадью 50 квадратных метров насыщено горючими материалами, маслами и картонной упаковкой любая задержка может стать фатальной. Скорость распространения пламени в такой среде крайне высока, что диктует необходимость автоматизма в движениях каждого из пяти сотрудников.

Первым этапом при обнаружении признаков задымления или открытого огня является немедленное оповещение. Мастер, заметивший опасность, обязан громким голосом известить коллег и активировать кнопку пожарной сигнализации. Одновременно с этим осуществляется вызов экстренных служб по номеру 101 или 112. В сообщении четко указывается адрес мастерской, характер возгорания и наличие людей в зоне риска.

Вторым этапом проводятся технические мероприятия по локализации угрозы. Свечеварение опирается на работу электрических воскоплавов, поэтому первоочередной задачей является обесточивание помещения через центральный щит. Если очаг возгорания находится непосредственно в емкости с воском, категорически запрещается использовать воду, так как это приведет к мгновенному выбросу горящего состава. Допускается применение только порошковых огнетушителей класса АВС или плотных противопожарных полотен для перекрытия доступа кислорода.

Третий этап – непосредственная эвакуация. Согласно плану, помещение разделено на функциональные зоны, и основной маршрут пролегает через центральный технологический проход. При получении сигнала о тревоге персонал действует согласно следующему алгоритму:

Рисунок 2.1 – План эвакуации сотрудников при пожаре

Сотрудники, находящиеся в зоне заливки свечей, прекращают работу и выходят в центральный проход. Движение осуществляется строго вдоль линии стеллажей. Учитывая, что на пути к выходу расположены зоны хранения готовой продукции и упаковки, необходимо следить за тем, чтобы проходы не были загромождены коробками.

Сотрудники из зоны хранения сырья и материалов направляются к выходу, огибая центральный островной стеллаж. На схеме четко видно, что путь к эвакуационному выходу отмечен сплошными зелеными линиями. Основной вектор движения направлен в нижнюю часть плана к дверному проему, обозначенному как основной выход.

На пути следования к выходу (нижняя центральная часть схемы) находится зона контроля. Проходя мимо нее, необходимо убедиться, что никто не остался в подсобных или бытовых углах помещения. Движение осуществляется организованно, без бега, чтобы избежать падения. Двери открываются по направлению выхода из здания. После пересечения порога эвакуационного выхода персонал незамедлительно покидает крыльцо и направляется к точке сбора, не задерживаясь в дверях для пропуска остальных коллег.

В итоге, компактная планировка цеха в 50 квадратных метров позволяет завершить эвакуацию всех 5 сотрудников в нормативное время (до 2 минут), если путь свободен от посторонних предметов.

Завершающим этапом является сбор в заранее определенной точке вне здания. Мастер смены проводит перекличку, чтобы убедиться, что все пять человек покинули опасную зону. В случае отсутствия кого-то из сотрудников информация немедленно передается прибывшим подразделениям пожарной охраны. В итоге, четкое следование этим правилам превращает хаотичное бегство в организованный процесс спасения жизни и минимизацию последствий.

3 Правила безопасности на производстве

Соблюдение правил техники безопасности в свечном цехе является фундаментом ведения бизнеса и сохранения здоровья коллектива. Специфика работы с горючими материалами и высокими температурами требует жесткой дисциплины.

Основой безопасности выступает организация рабочего места. Категорически запрещается загромождать проходы, особенно те, что ведут к эвакуационному выходу. На производстве сырье хранится отдельно от готовой продукции, а пустая тара не должна скапливаться в зоне розлива. Поверхности столов обязаны быть устойчивыми к воздействию высоких температур и легко очищаться от застывшего воска.

Работа с электрооборудованием регламентируется отдельным сводом правил. Перед началом смены обязателен визуальный осмотр целостности шнуров и розеток. Запрещается оставлять включенные нагревательные приборы без присмотра даже на короткое время. При возникновении запаха гари оборудование немедленно обесточивается. Использование открытого огня в зоне плавления воска исключено, для розжига фитилей при тестировании образцов выделяется специальная зона, оборудованная средствами пожаротушения.

Личная безопасность персонала базируется на использовании средств индивидуальной защиты. Работа с горячим расплавом требует наличия закрытой одежды из плотных натуральных тканей, исключающих плавление при контакте с кожей. Обязательны фартуки и перчатки, защищающие от ожогов, при работе с отдушками сотрудники должны использовать респираторы с угольными фильтрами.

Гигиена труда также включает запрет на прием пищи и курение непосредственно в производственной зоне. Для отдыха и питания предусмотрен отдельный сектор. В итоге, строгое следование данным правилам позволяет исключить травмы и гарантирует бесперебойную работу мастерской в безопасном режиме.

4 Экологичность производства

Экологический аспект производства ароматических свечей в современных условиях становится не просто трендом, а обязательным критерием устойчивости бизнеса. Специфика цеха позволяет внедрить принципы ответственного производства уже на этапе закупки сырья и переработки отходов.

Ключевым фактором экологичности выступает выбор основного материала. Использование растительных восков, таких как соевый, кокосовый или рапсовый, является приоритетным по сравнению с парафином. Растительные воски биоразлагаемы, являются возобновляемым ресурсом и не выделяют токсичных продуктов горения. Внедрение в технологический цикл исключительно натуральных основ позволяет снизить суммарный выброс углеводородных соединений в атмосферу.

Система управления отходами в мастерской выстроена по принципу минимизации. Остатки застывшего воска на дне воскоплавов и излишки после заливки не подлежат утилизации, а собираются для повторной переплавки при создании технических свечей или тестовых образцов. Это обеспечивает практически безотходный цикл использования основного дорогостоящего сырья. Стеклянная тара направляются на вторичную переработку. Картонная упаковка и бумажные наполнители, поступающие от поставщиков, используются повторно для защиты готовой продукции при транспортировке, что сокращает потребление новой первичной упаковки.

Вентиляционные выбросы также проходят через систему фильтрации. Установка угольных фильтров на выходе вытяжной системы позволяет улавливать летучие компоненты отдушек, предотвращая распространение резких запахов за пределы производственного здания.

В итоге, экологическая стратегия предприятия направлена на создание продукта, который безопасен не только для потребителя, но и для экосистемы в целом. Такой подход формирует имидж ответственного производства и соответствует современным экологическим стандартам.

Вывод

В результате проработки основных разделов по обеспечению безопасности сотрудников на производстве сформировано комплексное представление об организации безвредного и экологичного производства ароматических свечей. Детальный разбор технологических процессов позволил выявить критические точки, где пересекаются вопросы охраны труда, промышленной санитарии и защиты окружающей среды. Переход к структурированному цеху требует не только масштабирования оборудования, но и качественного изменения подхода к безопасности.

Анализ опасных и вредных факторов показал, что термические риски и химическое воздействие паров воска являются доминирующими угрозами. Принятый показатель в 700 кубических метров в час является тем технологическим минимумом, который позволяет нейтрализовать накопление летучих органических соединений и избыточного тепла от воскоплавов. Это подтверждает приоритетность инженерных решений над организационными мерами.

Итогом проделанной работы является обоснованная модель свечного производства, где технические расчеты вентиляции, правила пожарной безопасности и экологические стандарты интегрированы в единую систему. Создание безопасных условий труда сотрудников предприятия достигнуто путем сочетания современных средств индивидуальной защиты и автоматизации контроля температурных режимов. Сформированные рекомендации могут служить практическим пособием при проектировании малых предприятий парфюмерно-косметической отрасли, гарантируя защиту персонала и окружающей среды при сохранении высокой производительности. Проектируемый объект полностью соответствует требованиям актуальной нормативно-правовой базы в области безопасности жизнедеятельности.